|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

Факультет: «Специальное машиностроение»

Кафедра: «Робототехнические системы и мехатроника»

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К   КУРСОВОМУ   ПРОЕКТУ

НА ТЕМУ:

«Рулевая машина»

Студент ____СМ7-61Б____			_________________  ___Соловцов М.А.__

(Группа)					          (Подпись, дата)                             (ФИО)

Руководитель курсового проекта			_________________  ____________________

(Подпись, дата)                             (ФИО)

Консультант 						_________________  ____________________

(Подпись, дата)                             (ФИО)

Москва, 2024 г.

- Техническое задание

Область применения: В системах автоматического управления летательными аппаратами (ЛА) в качестве силового исполнительного электромеханического агрегата для перемещения рулей ЛА и для их удержания в заданном положении.

Технические требования: Рулевая машина должна содержать элементы, указанные на структурной схеме (рис. 1). Технические параметры, конструктивные, технологические и другие требования - в соответствии с исходными данными.

Стадии разработки: Техническое предложение, эскизный проект, технический и рабочий проекты - в соответствии с объёмом и графиком выполнения курсового проекта.

Схема и краткое описание: Рулевая машина состоит из следующих основных узлов: электродвигателя, редуктора с предохранительной муфтой, элементов электрической схемы управления и выходного звена.

Приводным двигателем служит управляемый двигатель-генератор, от которого крутящий момент через редуктор передается на выходное звено, связанное непосредственно через кинематику или бустерное управление с соответствующим рулем летательного аппарата. Выходным звеном служит либо тросовый барабан, либо звездочка цепной передачи. Максимальный момент, развиваемый двигателем, ограничен муфтой пересиливания (предохранительной муфтой), встроенной в конструкцию редуктора. К элементам электрической 9 схемы управления относятся потенциометр обратной связи и концевые выключатели.

Рис. Структурная схема РМ.

Исходные данные для проектирования:

Скорость вращения выходного звена, град/сек ………………………...12

Максимальный момент на выходном звене, Н*м ….…………………...22

Угол поворота выходного звена , град ………….…………………… ±70

Тип муфты……………………………...………………………. кулачковая

Тип и размеры выходного звена…………… звездочка D = 80 мм, Z =13

- РМ работает от источников питания: 200 В частотой 400 Гц; 27 В постоянного тока;

- ресурс безотказной работы - 2000 час. в течение 5 лет;

- производство - серийное;

- исполнение - О2.1;

- условия хранения - 2У3;

- мертвый ход выходного звена - не более 50 угл. минут;

- транспортировка - любым видом транспорта;

- в конструкторской документации должен быть предусмотрен контроль выходных механических параметров, сигнальных цепей, электрической прочности изоляции.

Содержание графической части:

Кинематическая схема РМ …. 1 лист формата А2;

Общий вид РМ ………………. 1 лист формата А1;

Сборочный чертеж РМ ……… 1 лист формата А1;

Габаритный чертеж ………….. 1 лист формата А2;

Чертежи сб. ед. и деталей …… 2 листа формата А1.

Кроме общих позиций расчетно-пояснительная записка должна содержать:

- Расчет электромагнитной муфты сцепления;

- Расчет мертвого хода выходного звена.

- Выбор двигателя ЭМП по мощности.

Переведем частоту вращения выходного вала в рад/с:

ω = 12 град/с (по условию), то есть ώ =  12π180 = 0.209 рад/с;

n = 2 об/мин;

В данном случае электрический двигатель может быть подобран по требуемой мощности, исходя из условия:

;		.

Мощность на выходном валу (мощность нагрузки):

Pн = Мн ∙ ώн = 22 ∙ 0.209 = 4.608 Вт

Ориентируясь на цилиндрический зубчатый редуктор (во всех случаях используется цилиндрические прямозубые передачи), из указанного выше диапазона выбираем:             η0 = 0.8 .

По характеру работы привода можно принять:		ξ  = 2

Тогда расчётная величина, требуемой от двигателя мощности будет:

(Pдв)расч=ξPнη0=2*4.6080.8=11.52 Вт

Рассчитаем уточненное значение расчетной мощности двигателя:

Pдв≥(Pдв)расч

Пусть кол-во ступеней n=3

Пусть среднее передаточное отношение каждой ступени i12=i34=i56=8

Тогда общее передаточное отношение i12⋅i34⋅i56=i0 =512

iср=ni0 = 3512 =8

Тогда обороты на валу двигателя будет равно: nдв = i0∙ n = 1024 об/мин

Угловая скорость равна: ωдв = πnдв/30 = 107 рад/с

Выбираем шаговый двигатель FL57STH51–0426A.

| Model | Current /Phase | Resistance /Phase | Inductance /Phase | Holding Torque (Bipolar) | # of Leads | Rotor Interia | Weight | Detent Torque | Length |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | Ω | mH | Kg∙cm | # | g-cm2 | kg | g-cm | mm |
| FL57STH51–0426A | 0.42 | 29 | 36 | 4.97 | 6 | 110 | 0.60 | 0.42 | 51 |

При ωдв = 107 рад/с крутящий момент M = 0.12 Н*м

Рассчитаем уточненное значение номинальной мощности двигателя:

Pдв.ном=Мдв.ном∙ωдв.ном=0.12⋅107=12.84 Вт

Проверка условия выбора двигателя по мощности, показывает, что двигатель FL57STH51–0426A подходит.

Коэффициент запаса по мощности равен:

n  = Рдв.ном/(Рдв)р=12.8411.52= 1.1146

Поскольку в условии нет специальных указаний, то значение коэффициента запаса можно считать достаточным, а поставленную задачу решенной.

- Расчет редуктора.

Кинематический расчёт планетарной передачи

Для 3–х ступеней i12=i34=i56=8  будем использовать:

Выбор числа зубьев

Число зубьев солнечного колеса, сателлитов и коронного колеса

Пусть za = 18 — число зубьев солнечного колеса;

zb = za  ⋅ (iah – 1) = 18 ⋅ (8 – 1) = 126  — число зубьев коронного колеса;

Условие соосности:

db = da + 2dg

Разделим левую и правую части на модуль m

zb = za + 2zg

zg = (126 – 18)/2 = 54 — число зубьев сателлитов;

Все количества зубьев соответствуют 1-му и 2-му рядам.

Условие соседства:

Число сателлитов К должно быть равно:

K≤πarcsin⁡(Zg+2Za+Zg)

K≤3.5

Берем K = 3;

zg + 2 < (zg +  za) ⋅ sin (π3)

54 + 2 < (54 + 18) ⋅ 0,87

56 < 62,35 — выполняется

Условие сборки:

(zb +  za) / K = C — целое число,

где K — количество сателлитов

(126 + 18) / 3 = 48 — выполняется

Передаточное отношение каждой ступени:

iah = 1 + zb/za= 1 + 126/18 = 8

Общее передаточное отношение: i0 = 8 ⋅ 8 ⋅ 8 = 512

Погрешность составит:

Δi0=512-512512=0%

| Колесо | Солнечное | Сателлит | Эпицикл |
| --- | --- | --- | --- |
| № Ступени |  | I |  |
| Число зубьев | 18 | 126 | 54 |
| № Ступени |  | II |  |
| Число зубьев | 18 | 126 | 54 |
| № Ступени |  | III |  |
| Число зубьев | 18 | 126 | 54 |

Силовой расчёт планетарной передачи

Ориентировочный КПД планетарной передачи: ηп  = 0.98

КПД подшипников качения опор: η  = 0.995

M3h =MΣ=22 H·м

M2h=M3hi56⋅η56⋅ηonop=228⋅0.98⋅0.995=2.82 H·м

M1h=M2hi34⋅η34⋅ηonop =2.828⋅0,98⋅0,995=0.3615  H·м

M1a=M1hi12⋅η12⋅ηonop =0.36158⋅0.98⋅0.995=0.0463  H·м

0.0463 H·м < 0.12 H·м

Момент М1a = 0.0463 H·м преодолевается пусковым моментом двигателя     Мпуск = 0.11 H·м

Выбор материалов колеса и шестерни

Сталь 45 – популярный материал для изготовления деталей механизмов, требующих повышенной прочности и износостойкости.

Выбираем СТ45 :

k0ш = 0.26*0.31 кгс/мм2

k0к = 0.26*0.384 кгс/мм2

ψd1 = 2* ZbZaZbZa-1* 0.15 = 2* 1261812618-1* 0.15 = 0.35

d1a = 32*ZbZa+1*Ma1ψd1*ZbZa-1*k0ш = 32*12618+1*0.04630.35*12618-1*0.26*0.31 = 11.345

m ≥ d1aZa= 11.34518=0.63 мм

Назначим m из стандартного ряда для всех колес:

mсолнц = 1 мм

mсателл = 1 мм

mэпиц = 1 мм

Геометрический расчет кинематики ЭМП

Формулы для расчета параметров зубчатых передач

aωтеор -   расчетное межосевое расстояние.

aωтеор=z1;3±z22m

“+”	-	для внешнего зацепления.

“-”	-	для внутреннего зацепления.

d=mz                              -     диаметр делительной окружности;

dв=d∙cos20°            -     диаметр основной окружности;

df=d-2m1+c*    -     диаметр впадин;

da=d+2m                   -     диаметр вершин;

с*=0.35 при  m>0.5 мм;

с*=0.5 при m<0.5 мм;

b=m∙ψm                       -     ширина венца.

| Параметр Колесо | z | мм | мм | df = m(z-2(1+c*)) мм | b мм | а мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Солнечное | 18 | 18 | 20 | 15.3 | 16 | - |
| Сателлит | 54 | 54 | 56 | 51.3 | 14 | 36 |
| Эпицикл | 126 | 126 | 128 | 123.3 | 14 | 90 |

- Проверочные расчеты.

Уточненный силовой расчет и проверка выбора двигателя.

Mпуск≥Mст *+ Mдин*

Mст *= Mнi0ηцηподш

ηподш = 0.995

ηц – КПД цилиндрической прямозубой передачи.

ηц=1- π∙f∙εj∙C∙12∙1z1+1z2

f – коэффициент трения, для закаленной стали f = 0.06

εj – коэффициент перекрытия; εj  = 1.5

С – коэффициент нагрузки;

С= f+2.92f+0.174

f= 2Md

fn= 2∙Mст dn

Расчет начинаем с сателлита на выходной ступени редуктора:

f2'''= 2∙22000 18 ≈2444 Н

С1'''-2'''=2444+2.922444+0.174≈1.001

ηц=1-3.14∙0.06∙1.5∙1.001∙12118+154≈0.991

MIV*= Mстi1'''-2'''ηцηподш= 220008∙0.991∙0.995≈2789 Н∙мм

f2''= 2∙2789 18 ≈310 Н

С1''-2''=310+2.92310+0.174≈1.009

ηц=1-3.14∙0.06∙1.5∙1.009∙12118+154≈0.991

MIII*= MIV*i1''-2''ηцηподш= 27898∙0.991∙0.995≈353.6 Н∙мм

f2'= 2∙353.6 18 ≈39.29 Н

С1'-2'=39.29+2.9239.29+0.174≈1.07

ηц=1-3.14∙0.06∙1.5∙1.07∙12118+154≈0.99

MIII*= MIV*i1'-2'ηцηподш= 353.68∙0.99∙0.995≈44.85 Н∙мм

f2= 2∙44.85 18 ≈4.98 Н

С1-2=4.98+2.924.98+0.174≈1.53

ηц=1-3.14∙0.06∙1.5∙1.53∙12118+154≈0.986

MI*= Mстi1-2ηцηподш= 44.858∙0.986∙0.995≈5.713 Н∙мм

Mст*=5.713 Н∙мм

Mпуск=120 Н∙мм

120 Н∙мм≥5.713 Н∙мм

Двигатель подходит по критическому статическому моменту вала двигателя.

В шаговом двигателе Mдин*=0, поэтому условие Mпуск≥Mст *+ Mдин* - выполняется;

Двигатель выбран верно.

# Проверочный расчет на точность

Целью данного расчета является определение общей погрешности кинематической цепи ΔΣ. Общая погрешность кинематической цепи находится как сумма кинематической погрешности и погрешности мертвого хода цепи. Таким образом, проверяемое условие при расчете будет выглядеть как:
ΔφΣ=Δφм.х+ΔφiΣ≤φ

Выбор степени точности:

Наиболее часто используют зубчатые передачи 6-й, 7-й и 8-й степени точности. Назначим 7 степень точности.

Выбор вида сопряжения:

Вид сопряжения и допуск на боковой зазор для нерегулируемой передачи назначают независимо от степени точности. При этом учитывают допустимый мертвый ход, изменение размеров из-за колебаний температуры, окружные скорости колес, коэффициенты линейного расширения материалов, наличие смазки.

Назначим вид сопряжения G.

Минимальное значение кинематической погрешности зубчатых колес:

Fi0min= 0.71Ks(Fi1'+Fi2')

Ks – коэффициент фазовой компенсации.

Fi1',Fi2' - допуск на кинематическую погрешность шестерни и колеса соответственно.

Fi'=Fp+ff

Fp – допуск на накопленную погрешность шага зубчатого колеса (шестерни);

ff  – допуск на погрешность профиля зуба.

|  | Ks | Fp1 (солнечная шестерня) | Fp2 (сателлит) | ff | Fi0min' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II-II = 4 | 0.75 | 24 | 42 | 9 | 49.5 |
| III-III = 4 | 0.75 | 24 | 42 | 9 | 49.5 |
| IIII-IV = 4 | 0.75 | 24 | 42 | 9 | 49.5 |
| IIV-V = 4 | 0.75 | 24 | 42 |  |  |

F11'=Fp1+ff=24+9=23 мкм

F12'=Fp2+ff=42+9=51 мкм

F10min'=0.71∙0.75∙23+51≈39 мкм

F30min'=F20min'=F10min'=39 мкм

Максимальное значение кинематической погрешности зубчатого колеса.

Fi0max'=KFi1'2+E∑M12+Fi2'2+E∑M22

K – коэффициент фазовой компенсации;

E∑M – приведенная погрешность монтажа

E2M  = ertgα

er – монтажное радиальное биение зубчатого колеса.

er=0.85i=1nei2

ei – допуск на погрешность, создающий первичное радиальное биение.

α – угол исходного профиля зуба колеса.

Примем для солнечной шестерни er = 20 мкм для сателлита er = 10 мкм.

E∑M1 = 20 ∙ tg 20° = 7.28 мкм

E∑M2 = 10 ∙ tg 20° = 3.64 мкм

|  | K | Fi1' | Fi2' | Fi0max' |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| iI-II = 8 | 0.97 | 33 | 31 | 92.8 |
| iII-III = 8 | 0.97 | 33 | 31 | 92.8 |
| iIII-IV = 8 | 0.97 | 33 | 31 | 92.8 |

F10max'=0.97332+7.282+312+3.642≈63 мкм

F20max'= F30max'= F10max'=63 мкм

Перевод погрешности в угловые минуты.

δφ= 6.88 ∙ Fi0'd2

d2 – диаметр колеса

|  | ∆φi0min' | ∆φi0max' |
| --- | --- | --- |
| 1-2 | 24.4 | 50.5 |
| 3-4 | 24.4 | 50.5 |
| 5-6 | 12.2 | 25.3 |

Для последней пары:

δφ=6.88dкFi0'Kφ

Φ = 180° => Kφ  = 0.5

ξij=1ij-B  - передаточный коэффициент j-й элементарной передачи.

ij-B  - передаточное отношение кинематической цепи между выходным валом j-й передачи и приводом.

ξ1=1iI-IV=183 ≈0.002

ξ2=1iII-IV=182 ≈0.016

ξ3=1iIII-IV=18 ≈0.125

ξ4=1

∆φio∑= ξ1∙∆φ1max+ ξ2∙∆φ2max+ ξ3∙∆φ3max+ ξ4∙∆φ4max= 0.002∙50.5+ 0.016∙50.5+ 0.125∙25.3+7,4=11,5'

Расчет погрешности мертвого хода

Минимальное значение мертвого хода:

jtmin=jnmincosα∙cosβ

jnmin - минимальное значение гарантированного бокового зазора;

α – угол профиля исходного контура;

β – угол наклона боковой стороны профиля.

α = 20°

Для сопряжения G, имеем:

jnmin1-2=6cos20°≈6.39 мкм

jnmin1'-2'=6cos20°≈6.39 мкм

jnmin1''-2''=6cos20°≈6.39 мкм

Максимальное значение мертвого хода:

jtmax=0.7∙Ehs1+Ehs2+0.5Tн12+Tн22+2∙Fa2+∆p12+∆p22

Ehs1,Ehs2 – наименьшее смещение исходного контура шестерни и колеса

Tн1,Tн2 - допуск на смещение исходного контура шестерни и колеса соответственно;

∆p1,∆p2 – радиальные зазоры в опорах шестерни и колеса соответственно.

Коэффициенты для заданного типа сопряжения:

|  | Ehs1,мкм | Ehs2,мкм | Tн1,мкм | Tн2,мкм | fa,мкм | jtmax,мкм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 - 2 | 16 | 18 | 23 | 32 | 11 | 55,71 |
| 1' – 2' | 16 | 18 | 23 | 32 | 11 | 55,71 |
| 1'' – 2'' | 16 | 18 | 23 | 38 | 11 | 55,71 |

∆p1= ∆p2=0

Определение угловой погрешности мертвого хода:

∆φi0min=7.32jtminm∙z1

∆φi0max=6.88jtmaxm∙z1

Результаты перевода в угловые минуты:

|  | ∆φi0min | ∆φi0max |
| --- | --- | --- |
| 1 - 2 | 4.25 | 34.84 |
| 1' – 2' | 4.25 | 34.84 |
| 1'' – 2'' | 4.25 | 34.84 |

∆φm.x.=

ξ1∙∆φ1max+ ξ2∙∆φ2max+ ξ3∙∆φ3max=

0.023∙34.84+ 0.08∙34.84+ 0.282∙34.84=13.4'

∆∑= ∆φio∑+ ∆φm.x.∑= 19.74'+13.4'=33.1'

- Суммарная погрешность

По условию точность отработки не должна быть хуже 30’.

Так как  ∆∑=33.14'<35', делаем вывод – редуктор обеспечивает заданную точность.

- Расчет вала и опор.

l1 = 9.5 мм

l2 = 14 мм

l3 = 13.5 мм

r = 47 мм

На выходной вал практически не действуют осевые силы, поэтому в расчете они не рассматриваются. Также силы F1, F2, F3 и Fm можно заменить эквивалентными реакциями и силами.

Расчёт вала на изгибную прочность

Тангенциальная сила:

Pm=Mкрdm2=2200036=611.1 Н,   Pc=Mкрdc2=2200047=468.1 Н

Радиальная сила: Rm=Pmtg20°=222.4 Н,   Rc=Pctg20°=170.4 Н

Расчет вала в плоскости Oxz:

-Pml1-RAyl2-Pm(l2+l3)=0-Pm(l1+l2)+RByl2-Pml3=0

-611.1 ·9.5-14·RAy-468.1·(14+13.5)=0-611.1 ·9.5+14+14·RBy-468.1·13.5=0

RAy=-1334.16 НRBy=1477.16 Н

Проверка:

-Pm+RAy+RBy+Pc=0

-611.1-1334.16+1477.16+468.1=0 Н

Mизг.Y=19941.66 Н*мм

Расчет вала в плоскости Oyz:

-Rml1-RAxl2-Rm(l2+l3)=0-Rm(l1+l2)+RBxl2-Rml3=0

-222.4 ·9.5-14·RAy-170.4·(10+13.5)=0-222.4 ·9.5+14+14·RBx-170.4·13.5=0

RAx=-485.63 НRBx=537.63 Н

Проверка:

-Pm+RAy+RBy+Pc=0

-222.4 -485.63+537.63+170.4=0 Н

Mизг.X=7258 Н*мм

Реакции в опорах:

FA=RAx2+RAy2=485.63 2+1334.16 2=1419.8 Н

FB=RBx2+RBy2=537.632+1477.16 2=1571.96 Н

Изгибающий момент:

Mизг=Mизг.X2+Mизг.Y2=19941.66 2+72582=21221.41 Н*мм

Приведенный момент:

Mприв=Mизг2+0.75Mкр2=212212+0.75*220002=28519 Н*мм

Диаметр вала :

d≥3Mприв0.1*σ=3285190.1*166.6=11.96 мм

Выберем диаметр выходного вала редуктора равным 12 мм.

Расчёт вала на крутильную прочность

Примем коэффициент запаса n=1.5

Материал вала: сталь 40

σ-1=250 МПа

σ=σ-1n  = 2501.5 = 166.6 МПа

τ=0,58·σ = 0.58∙166.6=96.6 МПа

τрасч=MкрWp       Mкр=Mh3=22000 Н·мм

d≥3Mкр0.2·[τ] = 3220000.2·96.6 = 11.31 мм

Условие крутильной жесткости

∆φ ≤ φ

[φ] = 10'

Расчет будем вести с учетом того, что по всей длине вала (45.5 мм) действует постоянный крутящий момент, равный 22000 Н·мм.

d≥464∙Mкр∙lπ∙G∙φ

d≥464∙22000∙45.53,14∙8∙104∙0,06108≈8.037 мм,

где φ – допускаемое значение угла закручивания валика, угл.мин.

G – модуль упругости второго рода, (G=8⋅104МПа - для черных металлов) ;

Из условий крутильной жесткости и прочности также следует, что диаметр выходного вала, равный 12 мм, подходит.

Расчет подшипника

n = 2 об/мин – частота вращения вала,

Lh = 10000 часов долговечность,

d = 12 мм – предварительно рассчитанный диаметр вала.

Так как n > 1 об/мин, то подбор подшипника нужно вести по динамической грузоподъемности.

(C)p≤C.

Основные расчетные формулы:

(C)p=0,01P360nLh;

P=(VXFr+YFa)KσKT.

Радиальная сила, воспринимаемая подшипником Fr равна FB и составляет 1775.9 Н, а осевая нагрузка отсутствует Fa=0, следовательно, можно выбрать радиальный подшипник.

Так как не заданы условия эксплуатации, принимаем:

Kσ=1.5 – кратковременные перегрузки до 150% от расчетной нагрузки;

KT=1.1 – рабочая температура ШП;

Вращается внутреннее кольцо, значит:  V=1.

По таблице находим значения коэффициентов:  Х=1; Y=0.

Тогда:

P = 1·1.5·1.1·X⋅Fr1=2593.73H,

Cp=0,01⋅2593.73⋅360⋅2⋅10000=2816.19 H,

По каталогу с учетом, что dц = 12 мм, выбираем подшипник

1201 ГОСТ 28428-90

C = 5600 H,  Cо = 1660 H.

Проверка расчетного условия показывает, что данный подшипник подходит:

Cр = 2816.19 < 5600 = C.

- Расчет предохранительной муфты.

Кулачковая предохранительная муфта

Муфта самоуправляемая, состоит из двух элементов конструкции с кулачками на соприкасающихся торцевых поверхностях. Кулачки в данном случае – трапецеидальные выступы с углом наклона β (сечение Г–Г) небольшой высоты. В качестве левой полумуфты может использоваться ступица зубчатого колеса 4, или другая подобная деталь, а правая часть представляет собой барабан из деталей 3 и 2 с несколькими винтовыми   пружинами сжатия 5.

Муфта работает следующим образом: крутящий момент с вала 1 через призматическую шпонку 9 передается на обе части 2 и 3 барабана и через сцепленные кулачки полумуфт на зубчатое колесо 4. В случае увеличения нагрузки на колесе 4 выше допустимой осевая составляющая Fa нормальной силы от передаваемого момента превышает силы предварительного сжатия винтовых пружин в барабанах и происходит их сжатие.

Рис. Кулачковая предохранительная муфта.

Подвижная часть барабана 3 передвигается в правую сторону до тех пор, пока перемещение не достигнет высоты кулачка hк. Кулачки выходят из зацепления, колесо и вал свободно прокручиваются относительно друг друга через подшипник скольжения 6, неподвижно посаженном в ступице колеса, в этом случае повышенный крутящий момент на вал 1 не действует. Гайка 7 по ГОСТ 11871–80 обеспечивает регулировку силы прижатия пружин. Шайба 8 по ГОСТ 11872–80 предохраняет гайку от самоотвинчивания.

Пусть угол профиля кулачка 𝛽 = 50°; D = 72 мм – диаметр приложения силы. Тогда сила сжатия пружин в номинальном режиме:

F2=2KMкрtg(β+φ)D=2∙1.2∙22000∙tg(45°+6°)72 = 905.6 Н,

где 𝜑 - угол трения между рабочими поверхностями кулачков ( 4°. . .8°),

К – коэффициент предохранения, выбирается из диапазона 1,2…1,5.

Выберем n = 6 – число пружин, тогда силу срабатывания одной пружины 𝐹′ получают делением силы F на количество пружин n.

F2'=F2n=905.66=151 Н

При перемещении скользящей части 3 полумуфты на высоту кулачков hк происходит срабатывание муфты.  Рабочий ход пружины равен:

hK=4∙m , где m – модуль колеса, мм.

hK=4∙m=4 мм

Диапазон значений силы прижатия пружины F3 при максимальной допустимой деформации определяется по формуле:

F3=F'21-0,05…0,25

F3 ∈ 158.9; 201.2 Н

Тогда сила прижатия пружины при предварительной деформации:

F1=0.3∙F2=0.3∙151=45.28 Н

Жесткость пружины равна:

c=F2-F1h=151-45.284=26.43 Н/мм

Из интервала сил по ГОСТ 13766-86 выбираем пружину № 401 со следующими данными витка:

| Номер Позиции № | Сила пружины при макс. деформации F3, Н | Диаметр проволоки d, мм | Наружный диаметр пружины D1, мм | Жесткость одного витка c1, Н/мм | Наибольший прогиб одного витка s’3, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 401 | 170 | 2.2 | 13 | 182.2 | 0.934 |

Число рабочих витков:

n=c1c=182.226.43=6.89≈7

При 2 нерабочих витков полное число витков равно:

n1=n+2=7+2=9

s1=F'1c=45.28 /626.43=0.286 мм – предварительная деформация пружины, мм

s2=F'2c=15126.43=5.72 мм – рабочая деформация пружины, мм

s3=F3c=17026.43=6.43 мм – максимальная деформация пружины, мм

Длина (высота) пружины в свободном состоянии, мм

l0=l3+s3=18.7+6.43=25.13 мм

Длина (высота) пружины при предварительной деформации, мм

l1=l0-s1=25.13-0.286=24.844 мм

Длина (высота) пружины при рабочей деформации, мм

l2=l0-s2=25.13-5.72=19.41 мм

Длина (высота) пружины при максимальной деформации, мм

l3=(n1+1-1.5)∙dпр=(9+1-1.5)∙2.2=18.7 мм