|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

Факультет: «Специальное машиностроение»

Кафедра: «Робототехнические системы и мехатроника»

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К   КУРСОВОМУ   ПРОЕКТУ

НА ТЕМУ:

«Рулевая машина»

Студент ____СМ7-61Б____			_________________  ___Соловцов М.А.__

(Группа)					          (Подпись, дата)                             (ФИО)

Руководитель курсового проекта			_________________  ____________________

(Подпись, дата)                             (ФИО)

Консультант 						_________________  ____________________

(Подпись, дата)                             (ФИО)

Москва, 2024 г.

Оглавление.

I. Введение ………………………………………………………………………. 3

II. Техническое задание ………………………………………………………… 4

Исходные данные для проектирования ………………………………… 5

Содержание графической части ……………………………………….... 6

III. Выбор двигателя ЭМП по мощности ……………………………………… 7

IV. Расчет редуктора …………………………………………………………... 10

Кинематический расчет планетарной передачи ………………………. 10

Силовой расчет планетарной передачи …………………………………13

Выбор материалов колес ………………………………………………... 13

Геометрический расчет кинематики ЭМП……………………………... 14

V. Проверочные расчеты ……………………………………………………… 15

Проверочный расчет на точность ……………………………………… 15

Расчет погрешности мертвого хода ……………………………………. 18

VI. Расчет вала и опор …………………………………………………………. 21

Расчет вала на изгибную прочность …………………………………… 21

Расчет вала на крутильную прочность ………………………………… 24

Условие крутильной жесткости ………………………………………... 25

Расчет подшипника ……………………………………………………... 25

VII. Расчет предохранительной муфты ………………………………………. 27

VIII. Заключение ………………………………………………………………. 30

IX. Список литературы ………………………………………………………... 31

- Введение.

- Техническое задание

Область применения: В системах автоматического управления летательными аппаратами (ЛА) в качестве силового исполнительного электромеханического агрегата для перемещения рулей ЛА и для их удержания в заданном положении.

Технические требования: Рулевая машина должна содержать элементы, указанные на структурной схеме (рис. 1). Технические параметры, конструктивные, технологические и другие требования - в соответствии с исходными данными.

Стадии разработки: Техническое предложение, эскизный проект, технический и рабочий проекты - в соответствии с объёмом и графиком выполнения курсового проекта.

Схема и краткое описание: Рулевая машина состоит из следующих основных узлов: электродвигателя, редуктора с предохранительной муфтой, элементов электрической схемы управления и выходного звена.

Приводным двигателем служит управляемый двигатель-генератор, от которого крутящий момент через редуктор передается на выходное звено, связанное непосредственно через кинематику или бустерное управление с соответствующим рулем летательного аппарата. Выходным звеном служит либо тросовый барабан, либо звездочка цепной передачи. Максимальный момент, развиваемый двигателем, ограничен муфтой пересиливания (предохранительной муфтой), встроенной в конструкцию редуктора. К элементам электрической 9 схемы управления относятся потенциометр обратной связи и концевые выключатели.

Рис. 1. Структурная схема РМ.

Исходные данные для проектирования:

Скорость вращения выходного звена, град/сек ………………………...12

Максимальный момент на выходном звене, Н*м ….…………………...22

Угол поворота выходного звена , град ………….…………………… ±70

Тип муфты……………………………...………………………. кулачковая

Тип и размеры выходного звена…………… звездочка D = 80 мм, Z =13

- РМ работает от источников питания: 200 В частотой 400 Гц; 27 В постоянного тока;

- ресурс безотказной работы - 2000 час. в течение 5 лет;

- производство - серийное;

- исполнение - О2.1;

- условия хранения - 2У3;

- мертвый ход выходного звена - не более 50 угл. минут;

- транспортировка - любым видом транспорта;

- в конструкторской документации должен быть предусмотрен контроль выходных механических параметров, сигнальных цепей, электрической прочности изоляции.

Содержание графической части:

Кинематическая схема РМ …. 1 лист формата А2;

Общий вид РМ ………………. 1 лист формата А1;

Сборочный чертеж РМ ……… 1 лист формата А1;

Габаритный чертеж ………….. 1 лист формата А2;

Чертежи сб. ед. и деталей …… 2 листа формата А1.

Кроме общих позиций расчетно-пояснительная записка должна содержать:

- Расчет предохранительной муфты;

- Расчет мертвого хода выходного звена.

- Выбор двигателя ЭМП по мощности.

Переведем частоту вращения выходного вала в рад/с:

ω = 12 град/с (по условию), то есть ώ =  12π180 = 0.209 рад/с;

n = 2 об/мин;

В данном случае электрический двигатель может быть подобран по требуемой мощности, исходя из условия:

;		.

Мощность на выходном валу (мощность нагрузки):

Pн = Мн ∙ ώн = 22 ∙ 0.209 = 4.608 Вт

Ориентируясь на цилиндрический зубчатый редуктор (во всех случаях используется цилиндрические прямозубые передачи), из указанного выше диапазона выбираем:             η0 = 0.8 .

По характеру работы привода можно принять:		ξ  = 2

Тогда расчётная величина, требуемой от двигателя мощности будет:

(Pдв)расч=ξPнη0=2*4.6080.8=11.52 Вт

Рассчитаем уточненное значение расчетной мощности двигателя:

Pдв≥(Pдв)расч

Пусть кол-во ступеней n=3

Пусть среднее передаточное отношение каждой ступени i12=i34=i56=8

Тогда общее передаточное отношение i12⋅i34⋅i56=i0 =512

iср=ni0 = 3512 =8

Тогда обороты на валу двигателя будет равно: nдв = i0∙ n = 1024 об/мин

Угловая скорость равна: ωдв = πnдв/30 = 107 рад/с

PPS (Pulse Per Second) — это количество импульсов, происходящих за одну секунду. Импульс или шаг равен 1.8°, тогда

1 об/сек=360°/сек=200 pps.

1024 об/мин=17.07об/сек=3414 pps

Выбираем шаговый двигатель FL57STH51–0426A.

| Model | Current /Phase | Resistance /Phase | Inductance /Phase | Holding Torque (Bipolar) | # of Leads | Rotor Interia | Weight | Detent Torque | Length |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | Ω | mH | Kg∙cm | # | g-cm2 | kg | g-cm | mm |
| FL57STH51–0426A | 0.42 | 29 | 36 | 4.97 | 6 | 110 | 0.60 | 0.42 | 51 |

Табл. 1. Параметры двигателя FL57STH51–0426A.

Рис. 2. Грфик момента от скорости двигателя FL57STH51–0426A.

При ωдв = 107 рад/с (3414 pps) крутящий момент M ≈ 0.12 Н*м

Рассчитаем уточненное значение номинальной мощности двигателя:

Pдв.ном=Мдв.ном∙ωдв.ном=0.12⋅107=12.84 Вт

Проверка условия выбора двигателя по мощности, показывает, что двигатель FL57STH51–0426A подходит.

Коэффициент запаса по мощности равен:

n  = Рдв.ном/(Рдв)р=12.8411.52= 1.1146

Поскольку в условии нет специальных указаний, то значение коэффициента запаса можно считать достаточным, а поставленную задачу решенной.

- Расчет редуктора.

Кинематический расчёт планетарной передачи.

Для 3–х ступеней i12=i34=i56=8  будем использовать:

Рис. 3. Параметры планетарной передачи.

Выбор числа зубьев.

Число зубьев солнечного колеса, сателлитов и коронного колеса

Пусть za = 18 — число зубьев солнечного колеса;

zb = za  ⋅ (iah – 1) = 18 ⋅ (8 – 1) = 126  — число зубьев коронного колеса;

- Условие соосности:

db = da + 2dg

Разделим левую и правую части на модуль m

zb = za + 2zg

zg = (126 – 18)/2 = 54 — число зубьев сателлитов;

Все количества зубьев соответствуют 1-му и 2-му рядам.

Рис. 4. Стандартные ряды количества зубьев колес.

- Условие соседства:

Число сателлитов К должно быть равно:

K≤πarcsin⁡(Zg+2Za+Zg)

K≤3.5

Берем K = 3;

zg + 2 < (zg +  za) ⋅ sin (π3)

54 + 2 < (54 + 18) ⋅ 0,87

56 < 62,35 — выполняется

- Условие сборки:

(zb +  za) / K = C — целое число,

где K — количество сателлитов

(126 + 18) / 3 = 48 — выполняется

Передаточное отношение каждой ступени:

iah = 1 + zb/za= 1 + 126/18 = 8

Общее передаточное отношение: i0 = 8 ⋅ 8 ⋅ 8 = 512

Погрешность составит:

Δi0=512-512512=0%

| Колесо | Солнечное | Сателлит | Эпицикл |
| --- | --- | --- | --- |
| № Ступени |  | I |  |
| Число зубьев | 18 | 126 | 54 |
| № Ступени |  | II |  |
| Число зубьев | 18 | 126 | 54 |
| № Ступени |  | III |  |
| Число зубьев | 18 | 126 | 54 |

Табл. 2. Число зубьев колес в каждой ступени.

Силовой расчёт планетарной передачи.

Ориентировочный КПД планетарной передачи: ηп  = 0.98

КПД подшипников качения опор: η  = 0.995

M3h =MΣ=22 H·м

M2h=M3hi56⋅η56⋅ηonop=228⋅0.98⋅0.995=2.82 H·м

M1h=M2hi34⋅η34⋅ηonop =2.828⋅0,98⋅0,995=0.3615  H·м

M1a=M1hi12⋅η12⋅ηonop =0.36158⋅0.98⋅0.995=0.0463  H·м

0.0463 H·м < 0.12 H·м

Момент М1a = 0.0463 H·м преодолевается постоянным моментом шагового двигателя Мдв. = 0.12 H·м

Выбор материалов колес.

Сталь 45 – популярный материал для изготовления деталей механизмов, требующих повышенной прочности и износостойкости.

Выбираем СТ45 :

k0ш = 0.26*0.31 кгс/мм2

k0к = 0.26*0.384 кгс/мм2

ψd1 = 2* ZbZaZbZa-1* 0.15 = 2* 1261812618-1* 0.15 = 0.35

d1a = 32*ZbZa+1*Ma1ψd1*ZbZa-1*k0ш = 32*12618+1*0.04630.35*12618-1*0.26*0.31 = 11.345

m ≥ d1aZa= 11.34518=0.63 мм

Назначим модуль m из стандартного ряда для всех колес:

mсолнц = 1 мм

mсателл = 1 мм

mэпиц = 1 мм

Геометрический расчет кинематики ЭМП.

Формулы для расчета параметров зубчатых передач

aωтеор -   расчетное межосевое расстояние.

aωтеор=z1;3±z22m

“+”	-	для внешнего зацепления.

“-”	-	для внутреннего зацепления.

d=mz                              -     диаметр делительной окружности;

dв=d∙cos20°            -     диаметр основной окружности;

df=d-2m1+c*    -     диаметр впадин;

da=d+2m                   -     диаметр вершин;

с*=0.35 при  m>0.5 мм;

с*=0.5 при m<0.5 мм;

b=m∙ψm                       -     ширина венца.

| Параметр Колесо | z | мм | мм | df = m(z-2(1+c*)) мм | b мм | а мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Солнечное | 18 | 18 | 20 | 15.3 | 16 | - |
| Сателлит | 54 | 54 | 56 | 51.3 | 14 | 36 |
| Эпицикл | 126 | 126 | 128 | 123.3 | 14 | 90 |

Табл. 3. Геометрические параметры зубчатых колес.

- Проверочные расчеты.

Проверочный расчет на точность.

Целью данного расчета является определение общей погрешности кинематической цепи ΔΣ. Общая погрешность кинематической цепи находится как сумма кинематической погрешности и погрешности мертвого хода цепи. Таким образом, проверяемое условие при расчете будет выглядеть как:
ΔφΣ=Δφм.х+ΔφiΣ≤φ

Выбор степени точности:

Наиболее часто используют зубчатые передачи 6-й, 7-й и 8-й степени точности. Назначим 7 степень точности.

Выбор вида сопряжения:

Вид сопряжения и допуск на боковой зазор для нерегулируемой передачи назначают независимо от степени точности. При этом учитывают допустимый мертвый ход, изменение размеров из-за колебаний температуры, окружные скорости колес, коэффициенты линейного расширения материалов, наличие смазки.

Назначим вид сопряжения G.

Минимальное значение кинематической погрешности зубчатых колес:

Fi0min= 0.71Ks(Fi1'+Fi2')

Ks – коэффициент фазовой компенсации.

Fi1',Fi2' - допуск на кинематическую погрешность шестерни и колеса соответственно.

Fi'=Fp+ff

Fp – допуск на накопленную погрешность шага зубчатого колеса (шестерни);

ff  – допуск на погрешность профиля зуба.

|  | Ks | Fp1 (солнечная шестерня) | Fp2 (сателлит) | ff | Fi0min' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II-II = 4 | 0.75 | 24 | 42 | 9 | 49.5 |
| III-III = 4 | 0.75 | 24 | 42 | 9 | 49.5 |
| IIII-IV = 4 | 0.75 | 24 | 42 | 9 | 49.5 |
| IIV-V = 4 | 0.75 | 24 | 42 |  |  |

Табл. 4. Значения коэффициентов для выбранной степени точности.

F11'=Fp1+ff=24+9=23 мкм

F12'=Fp2+ff=42+9=51 мкм

F10min'=0.71∙0.75∙23+51≈39 мкм

F30min'=F20min'=F10min'=39 мкм

Максимальное значение кинематической погрешности зубчатого колеса.

Fi0max'=KFi1'2+E∑M12+Fi2'2+E∑M22

K – коэффициент фазовой компенсации;

E∑M – приведенная погрешность монтажа;

E2M  = ertgα;

er – монтажное радиальное биение зубчатого колеса.

er=0.85i=1nei2

ei – допуск на погрешность, создающий первичное радиальное биение.

α – угол исходного профиля зуба колеса.

Примем для солнечной шестерни er = 20 мкм для сателлита er = 10 мкм.

E∑M1 = 20 ∙ tg 20° = 7.28 мкм

E∑M2 = 10 ∙ tg 20° = 3.64 мкм

|  | K | Fi1' | Fi2' | Fi0max' |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| iI-II = 8 | 0.97 | 33 | 31 | 92.8 |
| iII-III = 8 | 0.97 | 33 | 31 | 92.8 |
| iIII-IV = 8 | 0.97 | 33 | 31 | 92.8 |

Табл. 5. Значения коэффициентов для выбранной степени точности.

F10max'=0.97332+7.282+312+3.642≈63 мкм

F20max'= F30max'= F10max'=63 мкм

Перевод погрешности в угловые минуты.

δφ= 6.88 ∙ Fi0'd2

d2 – диаметр колеса

|  | ∆φi0min' | ∆φi0max' |
| --- | --- | --- |
| 1-2 | 24.4 | 50.5 |
| 3-4 | 24.4 | 50.5 |
| 5-6 | 12.2 | 25.3 |

Для последней пары:

δφ=6.88dкFi0'Kφ

Φ = 180° => Kφ  = 0.5

Табл. 6. Результаты перевода в угловые минуты.

ξij=1ij-B  - передаточный коэффициент j-й элементарной передачи.

ij-B  - передаточное отношение кинематической цепи между выходным валом j-й передачи и приводом.

ξ1=1iI-IV=183 ≈0.002

ξ2=1iII-IV=182 ≈0.016

ξ3=1iIII-IV=18 ≈0.125

ξ4=1

∆φio∑= ξ1∙∆φ1max+ ξ2∙∆φ2max+ ξ3∙∆φ3max+ ξ4∙∆φ4max= 0.002∙50.5+ 0.016∙50.5+ 0.125∙25.3+7,4=11,5'

Расчет погрешности мертвого хода.

Минимальное значение мертвого хода:

jtmin=jnmincosα∙cosβ

jnmin - минимальное значение гарантированного бокового зазора;

α – угол профиля исходного контура; α = 20°

β – угол наклона боковой стороны профиля.

Для сопряжения G, имеем:

jnmin1-2=6cos20°≈6.39 мкм

jnmin1'-2'=6cos20°≈6.39 мкм

jnmin1''-2''=6cos20°≈6.39 мкм

Максимальное значение мертвого хода:

jtmax=0.7∙Ehs1+Ehs2+0.5Tн12+Tн22+2∙Fa2+∆p12+∆p22

Ehs1,Ehs2 – наименьшее смещение исходного контура шестерни и колеса

Tн1,Tн2 - допуск на смещение исходного контура шестерни и колеса соответственно;

∆p1,∆p2 – радиальные зазоры в опорах шестерни и колеса соответственно.

Коэффициенты для заданного типа сопряжения:

|  | Ehs1,мкм | Ehs2,мкм | Tн1,мкм | Tн2,мкм | fa,мкм | jtmax,мкм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 - 2 | 16 | 18 | 23 | 32 | 11 | 55,71 |
| 1' – 2' | 16 | 18 | 23 | 32 | 11 | 55,71 |
| 1'' – 2'' | 16 | 18 | 23 | 38 | 11 | 55,71 |

Табл. 7. Коэффициенты для заданного типа сопряжения.

∆p1= ∆p2=0

Определение угловой погрешности мертвого хода:

∆φi0min=7.32jtminm∙z1

∆φi0max=6.88jtmaxm∙z1

Результаты перевода в угловые минуты:

|  | ∆φi0min | ∆φi0max |
| --- | --- | --- |
| 1 - 2 | 4.25 | 34.84 |
| 1' – 2' | 4.25 | 34.84 |
| 1'' – 2'' | 4.25 | 34.84 |

∆φm.x.=

ξ1∙∆φ1max+ ξ2∙∆φ2max+ ξ3∙∆φ3max=

0.023∙34.84+ 0.08∙34.84+ 0.282∙34.84=13.4'

Табл. 8. Результаты перевода в угловые минуты.

Суммарная погрешность:

∆∑= ∆φio∑+ ∆φm.x.∑= 19.74'+13.4'=33.1'

По условию точность отработки не должна быть хуже 50’.

Так как  ∆∑=33.14'<50', делаем вывод – редуктор обеспечивает заданную точность.

- Расчет вала и опор.

l1 = 9.5 мм

l2 = 14 мм

l3 = 13.5 мм

r = 47 мм

Рис. 5. Выходной вал.

На выходной вал практически не действуют осевые силы, поэтому в расчете они не рассматриваются. Также силы F1, F2, F3 и Fm можно заменить эквивалентными реакциями и силами.

Расчёт вала на изгибную прочность.

Рис. 6. Выходной вал с эквивалентными реакциями и силами.

Тангенциальная сила:

Pm=Mкрdm2=2200036=611.1 Н,   Pc=Mкрdc2=2200047=468.1 Н

Радиальная сила: Rm=Pmtg20°=222.4 Н,   Rc=Pctg20°=170.4 Н

Рис. 7. Эпюры. Проекция на плоскость OXZ.

Расчет вала в плоскости OXZ:

-Pml1-RAyl2+Pc(l2+l3)=0-Pm(l1+l2)+RByl2+Pcl3=0

-611.1 ·9.5-14·RAy+468.1·(14+13.5)=0-611.1 ·9.5+14+14·RBy+468.1·13.5=0

RAy=504.8 НRBy=574.4 Н

Проверка:

-Pm+RAy+RBy-Pc=0

-611.1+504.8+574.4-468.1=0 Н

Mизг.Y=7754.4 Н*мм

Рис. 8. Эпюры. Проекция на плоскость OYZ.

Расчет вала в плоскости OYX:

-Rml1-RAxl2-Rc(l2+l3)=0-Rm(l1+l2)+RBxl2-Rcl3=0

-222.4 ·9.5-14·RAy-170.4·(10+13.5)=0-222.4 ·9.5+14+14·RBx-170.4·13.5=0

RAx=-485.63 НRBx=537.63 Н

Проверка:

-Pm+RAy+RBy+Pc=0

-222.4 -485.63+537.63+170.4=0 Н

Mизг.X=7258 Н*мм

Реакции в опорах:

FA=RAx2+RAy2=485.63 2+504.8  2=700.5 Н

FB=RBx2+RBy2=537.632+574.4 2=786.75 Н

Изгибающий момент:

Mизг=Mизг.X2+Mизг.Y2=7754.4 2+72582=10621.17 Н*мм

Приведенный момент:

Mприв=Mизг2+0.75Mкр2=10621.172+0.75*220002=21813.3 Н*мм

Диаметр вала :

d≥3Mприв0.1*σ=321813.30.1*166.6=10.94 мм

Выберем диаметр выходного вала редуктора равным 12 мм.

Расчёт вала на крутильную прочность.

Примем коэффициент запаса n=1.5

Материал вала: сталь 40

σ-1=250 МПа

σ=σ-1n  = 2501.5 = 166.6 МПа

τ=0,58·σ = 0.58∙166.6=96.6 МПа

τрасч=MкрWp       Mкр=Mh3=22000 Н·мм

d≥3Mкр0.2·[τ] = 3220000.2·96.6 = 11.31 мм

Условие крутильной жесткости.

∆φ ≤ φ

[φ] = 10'

Расчет будем вести с учетом того, что по всей длине вала (45.5 мм) действует постоянный крутящий момент, равный 22000 Н·мм.

d≥464∙Mкр∙lπ∙G∙φ

d≥464∙22000∙45.53,14∙8∙104∙0,06108≈8.037 мм,

где φ – допускаемое значение угла закручивания валика, угл.мин.

G – модуль упругости второго рода, (G=8⋅104МПа - для черных металлов) ;

Из условий крутильной жесткости и прочности также следует, что диаметр выходного вала, равный 12 мм, подходит.

Расчет подшипника

n = 2 об/мин – частота вращения вала,

Lh = 10000 часов долговечность,

d = 12 мм – предварительно рассчитанный диаметр вала.

Так как n > 1 об/мин, то подбор подшипника нужно вести по динамической грузоподъемности.

(C)p≤C.

Основные расчетные формулы:

(C)p=0,01P360nLh;

P=(VXFr+YFa)KσKT.

Радиальная сила, воспринимаемая подшипником Fr равна FB и составляет 786.75  Н, а осевая нагрузка отсутствует Fa=0, следовательно, можно выбрать радиальный подшипник.

Так как не заданы условия эксплуатации, принимаем:

Kσ=1.5 – кратковременные перегрузки до 150% от расчетной нагрузки;

KT=1.1 – рабочая температура ШП;

Вращается внутреннее кольцо, значит:  V=1.

По таблице находим значения коэффициентов:  Х=1; Y=0.

Тогда:

P = 1·1.5·1.1·X⋅Fr1=1·1.5·1.1·1⋅786.75=1298.14H,

Cp=0,01⋅1298.14⋅360⋅2⋅10000=1379.5 H,

По каталогу с учетом, что dц = 12 мм, выбираем подшипник

60201 ГОСТ 7242-81

C = 6890 H,  Cо = 3100 H.

Проверка расчетного условия показывает, что данный подшипник подходит:

Cр = 1379.5 < 6890 = C.

- Расчет предохранительной муфты.

Кулачковая предохранительная муфта.

Муфта самоуправляемая, состоит из двух элементов конструкции с кулачками на соприкасающихся торцевых поверхностях. Кулачки в данном случае – трапецеидальные выступы с углом наклона β (сечение Г–Г) небольшой высоты. В качестве левой полумуфты может использоваться ступица зубчатого колеса 4, или другая подобная деталь, а правая часть представляет собой барабан из деталей 3 и 2 с несколькими винтовыми   пружинами сжатия 5.

Муфта работает следующим образом: крутящий момент с вала 1 через призматическую шпонку 9 передается на обе части 2 и 3 барабана и через сцепленные кулачки полумуфт на зубчатое колесо 4. В случае увеличения нагрузки на колесе 4 выше допустимой осевая составляющая Fa нормальной силы от передаваемого момента превышает силы предварительного сжатия винтовых пружин в барабанах и происходит их сжатие.

Рис. 9. Кулачковая предохранительная муфта.

Подвижная часть барабана 3 передвигается в правую сторону до тех пор, пока перемещение не достигнет высоты кулачка hк. Кулачки выходят из зацепления, колесо и вал свободно прокручиваются относительно друг друга через подшипник скольжения 6, неподвижно посаженном в ступице колеса, в этом случае повышенный крутящий момент на вал 1 не действует. Гайка 7 по ГОСТ 11871–80 обеспечивает регулировку силы прижатия пружин. Шайба 8 по ГОСТ 11872–80 предохраняет гайку от самоотвинчивания.

Пусть угол профиля кулачка 𝛽 = 45°; D = 72 мм – диаметр приложения силы. Тогда сила сжатия пружин в номинальном режиме:

F2=2KMкрtg(β+φ)D=2∙1.2∙22000∙tg(45°+6°)72 = 905.6 Н,

где 𝜑 - угол трения между рабочими поверхностями кулачков ( 4°. . .8°),

К – коэффициент предохранения, выбирается из диапазона 1,2…1,5.

Выберем n = 6 – число пружин, тогда силу срабатывания одной пружины 𝐹′ получают делением силы F на количество пружин n.

F2'=F2n=905.66=151 Н

При перемещении скользящей части 3 полумуфты на высоту кулачков hк происходит срабатывание муфты.  Рабочий ход пружины равен:

hK=4∙m , где m – модуль колеса, мм.

hK=4∙m=4 мм

Диапазон значений силы прижатия пружины F3 при максимальной допустимой деформации определяется по формуле:

F3=F'21-0,05…0,25

F3 ∈ 158.9; 201.2 Н

Тогда сила прижатия пружины при предварительной деформации:

F1=0.3∙F2=0.3∙151=45.28 Н

Жесткость пружины равна:

c=F2-F1h=151-45.284=26.43 Н/мм

Из интервала сил по ГОСТ 13766-86 выбираем пружину № 401 со следующими данными витка:

| Номер Позиции № | Сила пружины при макс. деформации F3, Н | Диаметр проволоки d, мм | Наружный диаметр пружины D1, мм | Жесткость одного витка c1, Н/мм | Наибольший прогиб одного витка s’3, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 401 | 170 | 2.2 | 13 | 182.2 | 0.934 |

Табл. 8. Параметры пружины.

Число рабочих витков:

n=c1c=182.226.43=6.89≈7

При 2 нерабочих витков полное число витков равно:

n1=n+2=7+2=9

s1=F'1c=45.28 /626.43=0.286 мм – предварительная деформация пружины, мм

s2=F'2c=15126.43=5.72 мм – рабочая деформация пружины, мм

s3=F3c=17026.43=6.43 мм – максимальная деформация пружины, мм

Длина (высота) пружины в свободном состоянии, мм

l0=l3+s3=18.7+6.43=25.13 мм

Длина (высота) пружины при предварительной деформации, мм

l1=l0-s1=25.13-0.286=24.844 мм

Длина (высота) пружины при рабочей деформации, мм

l2=l0-s2=25.13-5.72=19.41 мм

Длина (высота) пружины при максимальной деформации, мм

l3=(n1+1-1.5)∙dпр=(9+1-1.5)∙2.2=18.7 мм

- Заключение.